Инструкция по установке ванны на металлический каркас.

ВНИМАНИЕ: Каркас  является опорной конструкцией.

Комплектация:

|  | 1. Стальная сварная рама. ВНИМАНИЕ! Габариты сварных рам для прямоугольных ванн отличаются от габаритов ванн, указанных в спецификации производителя! 2. Три (и более) высокие резьбовые шпильки. 3. Две (и более) короткие резьбовые шпильки. 4. Комплект пластиковых регулируемых ножек. По 2 шт., на каждую высокую шпильку и по 1 шт., на каждую короткую резьбовую шпильку. 5. Гайки. По 4 шт., на каждую высокую шпильку и по 3 шт., на каждую короткую резьбовую шпильку. 6. Саморезы. |
| --- | --- |

Монтаж каркаса.

|  | 1. Не снимая упаковки, переверните ванну вверх дном. Разместите сварную раму каркаса на дне ванны . 2. Ввинтите резьбовые шпильки, разместив высокие по углам ванны. Зафиксируйте их и пластиковые ножки на каркасе, как показано на рисунке. Каркас следует выровнять по ванне таким образом, чтобы пластиковые насадки в верхней части высоких резьбовых шпилек (при рабочем положении ванны) располагались на горизонтальной плоскости между внешним загибом бортика и стенкой ванны. |
| --- | --- |

|  | 3. Зафиксируйте раму на днище ванны саморезами, входящими в комплект каркаса. |
| --- | --- |
|  | 4. Выровняйте регулируемые пластиковые ножки и затяните фиксирующие гайки. |
| После установки ванны в рабочее положение, выровняйте ее на полу с помощью регулируемых пластиковых насадок. ВНИМАНИЕ! Верхние пластиковые насадки, располагающиеся вверху высоких угловых шпилек, НЕ ДОЛЖНЫ затягиваться враспор! Они должны касаться внутренней поверхности бортика с минимальным люфтом во избежание нежелательных напряжений в процессе эксплуатации ванны! ВНИМАНИЕ! Если вместе с ванной Вы приобрели съемную пластиковую фронтальную панель, возможны помехи со стороны угловых шпилек для ее монтажа. В этом случае обработайте панель в местах соприкосновения с ножками. |  |